BMS 系统软件安全需求说明书

| 拟制 |  |
| --- | --- |
| 审核 |  |
| 批准 |  |
| 日期 |  |

修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 审核 | 文档状态 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：文档状态：“草稿“，”已审核“，”已发布“

Contents

1	目的	3

2	参考文档	4

3	系统安全等级	4

4	安全相关功能需求	4

4.1	系统架构图	4

4.2	系统工作模式	5

4.3	电压采集及保护	5

4.4	电流采集及保护	11

4.5	温度采集和过温保护	13

4.6	单片机系统	15

5	安全无关功能需求	17

6	软硬件接口	18

目的

本文档的目的是为XXX项目的软件定义软件安全需求，在定义软件安全需求的时候要考虑以下：

要实施的每个安全相关功能的描述，包括其响应时间：

与应用相关的功能，包括相关的软件类别；

与检测，通知和管理软件或硬件故障有关的功能；

软件和硬件之间接口的描述；

在任何安全和非安全相关功能之间接口的描述。

参考文档

| 文档名称 | 版本 |
| --- | --- |
| IEC 60730-1 | 2022 |
| IEC 62619 | 2022 |

系统安全等级

Charge&

Discharge

BMS

Cell

图一：系统框图

图一的系统框图中，虚线部分是BMS系统，其中Cell是电芯，是电能的储存和释放单元，Cell通过单独的安全测试，属于安全单元；BMS是电池管理系统，管理对Cell的充电和放电，同时要负责充放电过程中的过欠压、过流、过温的保护；因此，BMS的系统软件为B类软件。

安全相关功能需求

系统架构图

- 例：

- 此处贴出系统架构图

- 注：贴入系统架构图

系统工作模式

系统的工作模式分为：充电模式、放电模式、关断模式、休眠模式、欠压模式。

电压采集及保护

Charge   MOS

电压采集和保护的关键路径

IIC or SPI

Cell

Discharge   MOS

Driver

MCU

AFE

Cell Monitor & Balance

Total voltage detection

Actutor

Logic

Acqurie

失效分析

| - 单元名称 | - 失效模式 | - 失效影响 | - 诊断措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cell monitor | - 开路 | - MCU无法采集到cell电压，会有过欠压失效风险 | - SSR-OUVP-001 - SSR-OUVP-006 |
|  | - 短路 | - MCU采集到Cell电压一直为0V，会有过欠压失效风险 | - SSR-OUVP-001 - SSR-OUVP-006 |
|  | - 输出大于真实值 | - MCU采集到Cell电压大于真实值，会有过欠压风险 | - SSR-OUVP-001 - SSR-OUVP-006 |
|  | - 输出小于真实值 | - MCU采集到Cell电压小于真实值，会有过压风险 | - SSR-OUVP-001 - SSR-OUVP-006 |
| - AFE | - 输入开路 | - MCU无法采集到Cell电压，会有过欠压风险 | - SSR-OUVP-006 |
|  | - 输入短路 | - MCU采集到的电压为0，无法正确监控Cell电压，会有过欠压风险 | - SSR-OUVP-006 |
|  | - 采集值大于真实值 | - MCU采集到Cell电压大于真实值，会有过欠压风险 | - SSR-OUVP-008 |
|  | - 采集值小于真实值 | - MCU采集到Cell电压小于真实值，会有过压风险 | - SSR-OUVP-008 |
|  | - 内部卡滞 | - MCU无法采集到Cell电压，会有过欠压风险 | - SSR-OUVP-008 |
|  | - 通信错误 | - MCU无法采集到Cell电压，会有过欠压风险 | - SSR-OUVP-003 |
|  | - PIN间短路 | - AFE工作异常，MCU无法采集到Cell电压，会有过欠压风险 | - SSR-OUVP-008 |
|  | - 可以填入一些其它的失效模式 - ...... |  |  |
| - MCU | - 单独分析 | - .... |  |
| - Driver | - 开路 | - 开路时，系统出现其它故障情况下，无法正常关闭输出，会导致输出过欠压 | - SSR-OUVP-007 |
|  | - 对地短路 | - 对地短路，无驱动信号，所有的MOS管都关断，充放电功能失效，属于安全失效 | - NA |
|  | - 对电源短路 | - 对电源短路，所有的MOS都打开，出现过欠压时，无法正常关断MOS，会有过欠压的风险 | - SSR-OUVP-007 |
|  | - 驱动能力不足 | - 不影响安全 | - NA |
| - Total voltage detection - (不是必须项) | - 开路 | - 无法检测总电池电压，总电池电压有过压的风险 | - SSR-OUVP-004 - SSR-OUVP-005 |
|  | - 短路到地 | - 检测到电池总电压为零，过压时无法检测，总电池电压有过压的风险 | - SSR-OUVP-004 - SSR-OUVP-005 |
| - Charge MOS | - DS短路 | - 影响充电功能，无法控制充电电流,出现过压、过流、过温时无法关断，影响安全 | - SSR-OUVP-007 |
|  | - DS开路 | - 无法充电，不影响安全 | - NA |
|  | - GS短路 | - 管子无法打开，无法充放电，不影响安全 | - NA |
|  | - GS开路 | - 管子无法打开，无法充放电，不影响安全 | - NA |
|  | - DG短路 | - 管子无法打开，无法充放电，不影响安全 | - NA |
|  | - DG开路 | - 管子无法打开，无法充放电，不影响安全 | - NA |
| - Discharge MOS | - DS短路 | - 影响放电功能，无法控制放电电流，出现过流，欠压，过温时无法保护 | - SSR-OUVP-007 |
|  | - DS开路 | - 无法实现放电功能，不影响安全 | - NA |
|  | - GS短路 | - 无法实现放电功能，不影响安全 | - NA |
|  | - GS开路 | - 无法实现放电功能，不影响安全 | - NA |
|  | - DG短路 | - 无法实现放电功能，不影响安全 | - NA |
|  | - DG开路 | - 无法实现放电功能，不影响安全 | - NA |

安全需求

- 对于关键路径的失效，导出以下安全需求：

- 工作模式：充电模式、放电模式

SSR-OUVP-001：系统采集cell的电压并进行判断，当检测到单体电压超过设定的单体过充告警电压阈值[tbd]V，持续时间大于[tbd]S时，关断充电MOS，系统触发报警；电压恢复至告警恢复值[tbd]V以下并持续[tbd]s，报警解除。

SSR-OUVP-002：系统采集cell的电压并进行判断，当检测到单体电压低于设定的单体过充关断电压阈值[tbd]V，持续时间大于[tbd]S时，系统触发报警并关断放电MOS。

SSR-OUVP-003：AFE和MCU之间的通信应该增加数据校验（如CRC、奇偶校验等），当出现校验错误的时候，系统出发报警，并关闭一级/二级MOS。

SSR-OUVP-004: 系统采集总电池包的电压量并进行判断，当检测到总体电压超过设定的总体过充告警电压[tbd]V并持续[tbd]s时，系统触发报警；总体电压恢复至总体过充告警恢复值[tbd]V以下并持续[tbd]s时，报警解除。

SSR-OUVP-005: 系统采集电池包的总电压量并进行判断，当检测到总体电压超过设定的总体过充保护电压[tbd] V并持续[tbd]s时，系统断开充电回路并报警。

SSR-OUVP-006:MCU应该根据AFE的发送的cell电压范围来判断cell采样是否断线，判断阈值低于/高于为[tbd]V，当检测到断线时，应该在[tbd]时间内报警并关闭一级/二级输出MOS。

SSR-OUVP-007: MCU应该根据AFE的发送的温度范围来判断温度采样是否断线，判断阈值低于/高于为[tbd]V，当检测到断线时，应该在[tbd]时间内报警并关闭一级/二级输出MOS。

SSR-OUVP-008: MCU应该根据AFE的发送的温度范围来判断温度采样是否断线，判断阈值低于/高于为[tbd]V，当检测到断线时，应该在[tbd]时间内报警并关闭一级/二级输出MOS。

SSR-OUVP-009: MCU应该采用XXX机制来诊断电流采样的失效，当检测到电流采样失效时，应该在[tbd]时间内报警并关闭一级/二级输出MOS。

SSR-OUVP-007:MCU应该（回采一级MOS的两端电压，并根据MOS管的开关状态和MOS管两端电压差来判断MOS是否短路失效，）（根据MOS管的开关状态和充放电电流来判断MOS管是否短路失效），当出现MOS管短路失效时，在[tbd]时间内关断二级保护MOS，并上报故障。

SSR-OUVP-008:MCU应该通过XXX方法来诊断AFE的失效，当检测到AFE失效时，在[tbd]时间内关断一级/二级MOS，并上报故障。

电流采集及保护

电流采集和保护的关键路径

IIC or SPI

Discharge MOS

Sensing resistor

AFE

Driver

MCU

Actutor

Acquire

Logic

Charge MOS

OCP

失效分析

| - 单元名称 | - 失效模式 | - 失效影响 | - 诊断措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sensing resistor | - 开路 | - 开路无法正常充放电，不影响安全 | - NA |
|  | - 短路 | - 电阻短路，采集到的电流为0，过流时无法保护 | - SSR-OCP-001 - SSR-OCP-002 - SSR-OCP-003 |
| - AFE | - 输入开路 | - AFE无法采集电流，无法控制充放电电流，充放电有过流的风险 | - SSR-OCP-001 - SSR-OCP-002 - SSR-OCP-003 |
|  | - 输入短路 | - AFE采集到的电流值为0，无法控制充放电电流，充放电有过流的风险 | - SSR-OCP-001 - SSR-OCP-002 - SSR-OCP-003 |
|  | - 采集值大于真实值 | - 反馈的电流大于实际电流，有可能会错误保护，不影响安全 | - SSR-OUVP-008 |
|  | - 采集值小于真实值 | - 反馈的电流小于实际电流，有输出过流的风险 | - SSR-OUVP-008 |
|  | - 内部卡滞 | - 无法正确反馈充放电电流，有输出过流的风险 | - SSR-OUVP-008 |
|  | - 通信错误 | - 无法正确反馈充放电电流，有输出过流的风险 | - SSR-OUVP-003 |
|  | - PIN间短路 | - 无法正确反馈充放电电流，有输出过流的风险 | - SSR-OUVP-008 |
|  | - 可以填入一些其它的失效模式 - ...... |  |  |
| - MCU | - 单独分析 | - ... |  |
| - OCP - （可选） | - 输出卡滞 | - 会误报故障或者无法短路保护 | - NA |
| - Actutor | - 同上的Driver、Charge MOS和Discharge MOS |  | - 同上 |

安全需求

- 对于关键路径的失效，导出安全需求如下：

- 工作模式：充电模式

SSR-OCP-001：系统采集充电电流并进行判断，当检测到充电电流超过设定的保护电流阈值[tbd]A时且持续[tbd]s后，系统断开充电回路并触发报警，并且：

工作模式：放电模式

SSR-OCP-002：系统采集放电电流并进行判断，当检测到放电电流超过设定的保护电流[tbd]A时且持续[tbd]s后，系统断开放电回路并报警；

SSR-OCP-003：MCU应该采用XXX机制来诊断电流采样的失效，当检测到电流采样失效时，应该在[tbd]时间内报警并关闭一级/二级输出MOS。

温度采集和过温保护

温度采集及过温保护关键路径

Charge MOS

AFE

NTC circuit

Drive

MCU

NTC circuit

Discharge MOS

Cell

Actutor

Logic

Acquire

Ambient

失效分析

| - 单元名称 | - 失效模式 | - 失效影响 | - 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - NTC circuit （Cell） | - 开路 | - 无法采集Cell温度，过温时无法保护，Cell有过温风险 | - SSR-OTP-001 - SSR-OTP-002 - SSR-OTP-003 |
|  | - 短路 | - 采集到的电阻值恒为0，温度恒为最大值，容易误出发过温故障 | - SSR-OTP-001 - SSR-OTP-002 - SSR-OTP-003 |
| - NTC circuit （Ambient） - （可选） | - 开路 | - 无法采集环境温度，过温时无法保护，Cell有过温风险 |  |
|  | - 短路 | - 采集到的电阻值恒为0，温度恒为最大值，容易误出发过温故障 |  |
| - AFE | - 输入开路 | - AFE无法采集温度，Cell有过温的风险 | - SSR-OTP-003 |
|  | - 输入短路 | - AFE采集到的温度值为0，Cell有过温的风险 | - SSR-OTP-003 |
|  | - 采集值大于真实值 | - 采集到的温度值大于真实值，有可能误触发过温保护，不影响安全 | - SSR-OUVP-008 |
|  | - 采集值小于真实值 | - 采集到的温度小于真实温度，过温时无法保护，Cell有过温的风险 | - SSR-OUVP-008 |
|  | - 内部卡滞 | - 无法正确采集温度，Cell有过温的风险 | - SSR-OUVP-008 |
|  | - 通信错误 | - 无法正确反馈Cell温度，Cell有过温的风险 | - SSR-OUVP-003 |
|  | - PIN间短路 | - 无法正确反馈Cell温度，Cell有过温的风险 | - SSR-OUVP-008 |
|  | - 可以填入一些其它的失效模式 - ...... |  |  |
| - MCU | - 单独分析 | - ... |  |
| - Actutor | - 同上的Driver、Charge MOS和Discharge MOS |  | - 同上 |

安全需求

- 对于关键路径的失效，导出安全需求如下：

- 充电模式

- SSR-OTP-001：采样的Cell温度高于Cell过温保护阈值[tbd]℃，且持续[tbd]时，关闭充放电输出并报警。

- SSR-OTP-002：采样的Cell温度低于Cell欠温保护阈值[tbd]℃，且持续[tbd]时，关闭充放电输出并报警。

- SSR-OTP-003：MCU应该根据AFE的发送的温度范围来判断温度采样是否断线，判断阈值低于/高于为[tbd]V，当检测到断线时，应该在[tbd]时间内报警并关闭一级/二级输出MOS。

单片机系统

单片机失效

| 组件 | 故障/错误 | 可接受的措施示例 |
| --- | --- | --- |
| - 寄存器 | 卡滞 | 1) 功能测试，或者 2) 用下述之一进行周期性自检： - 静态存储器测试，或者 - 带有一位冗余的字保护 |
| 1.2程序计数器 | 卡滞 | 1) 功能测试，或者 2) 周期性自检，或者 3) 独立时隙监测，或者 4) 程序顺序的逻辑监测 |
| 2.中断处理与执行 | 无中断 | 1) 功能测试，或者 2) 时隙监测 |
|  | 太频繁中断 |  |
| 3.时钟 | 错误频率 (对于石英同步时钟：只限于谐波/次谐波) | 1) 频率监测，或者 2) 时隙监测 |
| 4.1不可变存储器存储器 | 所有一位故障 | 1) 周期修改的校验和，或者 2) 多重校验和，或者 3) 带有一位冗余的字保护 |
| 4.2可变存储器 | DC故障 | 1) 周期静态贮存器测试，或者 2) 带有一位冗余的字保护 |
| 4.3.寻址(与可变和不可变储器相关的) | 卡滞 | 带有包括地址的一位奇偶校验的字保护 |
| 5.1数据 | 卡滞 | 带有一位冗余的字保护 |
| 5.2寻址 | 错误地址 | 带有包括地址的一位冗余的字保护 |
| 6.1 数据 | 汉明距离3 | 1) 带有多位冗余的字保护，或者 2) CRC-单字，或者 3) 传输冗余，或者 4) 协议测试 |
| 6.2 寻址 | 错误地址 | 1) 带有包括地址的多位冗余的字保护，或者 2) 包括地址的CRC-单字，或者 3) 传输冗余，或者 4) 协议测试 |
| 6.3 计时 | 错误的时间指针 | 1) 时隙监测，或者 2) 预定的传输 |
|  | 错误序列 | 1) 逻辑监测，或者 2) 时隙监测，或者 3) 预定的传输 |
| 7.1数字 I/O | H.27中规定的故障条件 | 合理性检查 |
| 7.2.1模/数和数/模的转换器 | H.27中规定的故障条件 | 合理性检查 |
| 7.2.2模拟多重通道 | 错误寻址 |  |
| 9.常规的集成芯片 | 静态和动态功能规范外的任何输出 | 周期性自检 |

- 注1：参考IEC 60730-1 2022 附录H Table H.2

- 注2：处理措施可以根据MCU厂家提供的功能安全文档，选择相应的措施，黄色的部分为选用的措施

安全需求

- 例：

- SSR-MCU-001：每次MCU启动时，都会对MCU自身资源进行系统化自检。自检顺序依次CPU内部寄存器、程序计数寄存器、RAM寄存器、内部Flash、时钟。若所有都自检成功，这会进入C语言的初始化数据阶段，以上自检有一或多着失败，则会直接进入安全认证失败循环函数里，出发报警并关断输出。

- SSR-MCU-002：MCU正常运行时，进入main死循环中，每循环一次都将进行运行周期自检流程。自检的寄存器分别为：CPU内部寄存器、程序计数寄存器、内部时钟、内部Flash、RAM寄存器、ADC数模转换、中断自检。以上自检有一或多着失败，则会直接进入安全认证失败循环函数里，出发报警并关断输出。

- 注：根据MCU厂家提供的功能安全文档、库函数等资料来写。

安全无关功能需求

- 安全无关的功能主要有：反接功能、SOC、均衡功能、外部通信功能、系统低功耗管理、充放电管理、存储功能。

- 与安全相关功能之间的接口：

| - 接口名称 | - 诊断方式 |
| --- | --- |
| - 内存 | - 内存周期性自检 |
| - 时钟 | - 时钟自检 |
| - 如有其它可以增加 | - ... |

软硬件接口

| - 信号名称 | - 单片机PIN | - 信号类别 | - 信号功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| - IIC_SDA | - P1.X | - 数字信号 | - IIC的通信数据信号 |
| - ... |  |  |  |