# HS-D008 / DVC1124 对齐 D013 框架与寄存器配置审计

Table of Contents

# HS-D008 / DVC1124 BMS

## 对齐 D013 框架的重构方案与 DVC 寄存器配置审计

文档版本：V1.0
日期：2026-09-14

2026-09-14 云端实施更新：用户指定分支 feature/sh3673510-d013-bmsdvc 已从 D008 refactor/bms-template-phase1 @ dc230c36291956e69bf7c20f641a121c55d7b105 创建。本文原始审核基线中“该分支不存在/尚未修改远端”的描述记录的是审核发生时的事实；当前实施状态以 GitHub 分支最新 commit、docs/ARCHITECTURE.md 与 CI 结果为准。

## 0. 审核基线与重要说明

本报告的目标不是简单把 D013 代码复制进 D008，而是把 D013 已经形成的工程框架、安全状态机和文档/测试方法迁移到 D008，同时保留并校核 D008 的 DVC1124 硬件事实。

用户给出的 GitHub URL 中分支 feature/sh3673510-d013-bmsdvc 在当前仓库中无法解析。为避免对错误分支写入，本次没有修改远端代码，审核采用以下可确认基线：

| 角色 | 分支 | Commit | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| D008 当前较完整基线 | refactor/bms-template-phase1 | dc230c36291956e69bf7c20f641a121c55d7b105 | DVC 已完成 Phase-1 重构、CI/存储/协议框架 |
| D008 早期 DVC 基线 | feature/dvc1124-22-bms | d32432a344a59ca8cebd07655979722092b76c71 | 用于追溯旧兼容层和原始 DVC 接入 |
| D013 参考框架 | feature/sh3673510-d013-bms | 4e8193735d046645177e4ba0ec90c22b19693e0e | 用于对齐最新 AFE backend、安全仲裁、SOC/profile、文档和测试框架 |

Git 历史关系非常关键：D013 当前分支以 D008 refactor/bms-template-phase1 的 HEAD 作为 merge-base，并在其上继续前进约 121 个提交。 因此 D013 不是另起炉灶，而是 D008 Phase-1 框架的后续演进。D008 最合理的升级方式是“吸收 D013 的通用框架改进，同时恢复/保持 D008 的板级硬件与 DVC backend”，而不是从旧 D008 重新手工搭一套。

注意：D013 分支名虽然是 D013，但当前源码/文档中仍存在 D011_* 板级命名，README 甚至仍保留 D008 文案。因此本文只把它当作参考框架，绝不把 D011/SH3673510 的 GPIO、SPI、AFE 寄存器或温度通道直接套到 D008。

# 1. 结论摘要

### 1.1 总体结论

D008 的 DVC1124 驱动在寄存器真值、CRC8、RMW、特殊访问、保护量化、requested/effective 分离、Flash KV 与 BLE/UART 统一配置入口方面已经比较成熟。当前主要问题已经从“寄存器位是否写错”转移到：

- D008 产品 Profile 仍混有旧产品 D3PRO/通用参数，没有真正形成 24S LFP 与 20S NMC 两套完整产品配置；

- D013 已有的 AFE 通信失败 output-inhibit、连续有效样本解锁、自动重初始化、安全恢复状态机没有完整移植到 DVC；

- DVC 部分寄存器虽然编码正确，但产品默认值不完整或不合理，特别是 HSFM、SCD、I2C WDT、Current Wake、GP2/GP3、0x53/0x54 mask policy；

- 现有默认保护参数包含 10A/15A/20A 这类历史值，不能视为 HS-D008 24S100A 的量产参数；其中 OC2=15A 在 200uΩ 分流器下甚至无法由 DVC1124 硬件表示；

- 短路、通信失联、持久化回滚失败、Sleep/Wake、均衡续期、Open-Wire 仍需实板闭环。

### 1.2 本次审计发现的最重要配置修改

| 优先级 | 项目 | 当前 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | D008 产品参数身份 | FD_BMS_TYPE=D3PRO 后再局部 override D008 | 改成真正 D008 product profile，不继承旧产品容量/保护/名称 |
| P0 | SCD | 默认关闭 | 保持“未验证前关闭”，但列为发布阻断；用短路测试签核阈值/延时 |
| P0 | AFE 通信失联 | 置错误但没有 D013 等级的 output inhibit/release FSM | 移植 D013 的 fail-safe 模式到 DVC，必要时用 PD7 对 AFE 硬复位 |
| P1 | 0x55 HSFM | 0 = 允许高边驱动 | 建议改为 1；D008 主 CHG/DSG 引脚原理图为 NC，产品实际用 GP5/GP6 低边驱动 |
| P1 | CAES/CWT | CAES=1，但 CWT=0 | 默认两者同时关闭；需要电流唤醒时一起配置并测试 |
| P1 | 0x79 INT mask | 0x00 | 0 表示不屏蔽，不是“关闭中断”；不用 INT 时建议显式 0xFF |
| P1 | GP2/GP3 | 默认 NTC | 由 BOM/profile 决定；未装外部 NTC 时建议 OFF |
| P1 | 0x53/0x54 | 大量位依赖 reset | 建立显式 MOS mask policy，不靠复位默认值决定安全行为 |
| P1 | I2C WDT | 关闭且 timeout 不关 FET | 由产品安全策略决定；若启用必须与软件 inhibit、CHG/DSG mask 联动 |
| P1 | OC2 量化 | requested 15A | 200uΩ 下硬件最小约20A，必须报告 effective=20A 或拒绝不合适的产品请求 |

# 2. 证据来源与可信度规则

本报告采用以下优先级：

- DVC1124-2 参考手册 V1.2：寄存器地址、bit、reset、公式、RC/W0C/self-clear 的最高依据；

- DVC1124-2 数据手册 V1.1：I2C 时序、地址模式、系统行为、休眠/唤醒等系统级依据；

- HS-D008-24S100A-V1 原理图：板级连线、MCU、AFE、分流器、NTC、FET 输出方式的依据；

- D013 当前分支源码：软件框架和 fail-safe 设计参考，不覆盖 DVC 手册/原理图；

- D008 当前源码：待审计对象；

- 历史代码、DemoCode、旧产品参数：只能作为辅助，不可覆盖前述资料。

本文状态标签：

- ✅ 正确：手册 + 当前源码（必要时加原理图）一致；

- ⚠️ 编码正确/产品值未闭环：寄存器写法正确，但默认值仍需 BOM/产品/实板签核；

- ❌ 错误或不匹配：当前配置与板级事实/手册含义冲突；

- ⛔ 发布阻断：功能可保持关闭，但如果产品安全目标依赖它，未验证不得量产；

- TODO_VERIFY_HW：资料不足，禁止 AI 猜值。

# 3. HS-D008 硬件基线

## 3.1 产品装配

HS-D008 原理图明确同时支持：

- 24 串磷酸铁锂；

- 20 串三元锂。

因此“20S NMC”不是只把 cell_count=20。必须整体切换 chemistry/profile，包括 COV/CUV、pack OV/UV、SOC OCV、满/空端点、温度策略、充电器/整车限压、GP2/GP3 装配和容量参数。

## 3.2 MCU / AFE / I2C

- MCU：TLSR8251F512ET32；

- AFE：DVC1124（原理图未给出 -22/-24 精确丝印）；

- MCU PC0 -> SDA；PC1 -> SCL；

- DVC SRP/SRN 用于电流采样，而不是级联地址硬线模式；

- 典型 I2C 采用 0x40 写 / 0x41 读（8-bit transfer address），100kHz，CRC8。

结论：D008 使用 fixed-address 模式是正确的。 DVC1124-22 与 -24 的唯一型号差别是“级联硬线地址占用的 GP 数量”，在 D008 这种 SRP/SRN 正常电流采样、固定地址拓扑下，软件 MODEL_22 不影响当前 I2C 地址行为；但产品文档仍应按 BOM/芯片丝印确认真实型号。

## 3.3 分流器

原理图包含 RS1..RS10 共 10 个 2mΩ 分流器并联：

Rshunt = 2mΩ / 10 = 0.2mΩ = 200uΩ

因此 DVC1124_DEFAULT_SHUNT_UOHM = 200 与原理图一致。

由此直接得到：

CC2 1 LSB = 0.3125uV / 200uΩ = 1.5625mA
OC1 1 code = 0.25mV / 0.2mΩ = 1.25A
OC2 1 threshold step = 4mV / 0.2mΩ = 20A
SCD 1 code = 10mV / 0.2mΩ = 50A
CWT 1 code = 10uV / 200uΩ = 50mA
BDPT 1 code = 40uV / 200uΩ = 0.2A

这组换算应作为 D008 单元测试 Golden Vector。

## 3.4 FET 输出拓扑

原理图中 DVC 的高边主 CHG、DSG 引脚标为 NC；项目实际使用：

GP5 -> GP5-CHG -> low-side CHG
GP6 -> GP6-DSG -> low-side DSG

因此 DVC 0x75 中 GP5/GP6 配成 111 是正确的；反过来，0x55 HSFM=0 允许高边驱动与 D008 的实际拓扑不一致。建议 D008 产品默认改成：

DVC1124_DEFAULT_HIGH_SIDE_FET_MASK = 1u;

即显式屏蔽不用的高边 FET 驱动。

## 3.5 GP / NTC

- 原理图存在 NTC1、NTC2，型号 SNC103B13435F0603E；

- 当前项目将 Battery NTC=GP4、MOS NTC=GP1；这一路径与现有板级整理一致；

- GP2/GP3 引到外部 CN4，当前软件默认两者都是 NTC，但原理图本身不能证明每个产品 BOM 都装了外部 NTC。

所以 GP2/GP3 必须进入产品 Profile：

D008_24S_LFP:  GP2/GP3 = 按该 BOM
D008_20S_NMC:  GP2/GP3 = 按该 BOM
未安装         -> OFF / high-Z
已安装 NTC     -> NTC

禁止让通用 DVC driver 永久假设“所有 D008 都有 4 个外部 NTC”。

# 4. D013 框架与 D008 当前框架差异

D013 当前分支已经在 D008 Phase-1 基础上继续演进。需要迁移的是通用框架能力，而不是 D011/SH3673510 的硬件值。

| 能力 | D008 Phase-1 | D013 当前 | D008 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| AFE compile-time backend | bms_afe.h 已有，但 backend 选择不统一 | bms_afe_backend.h 明确 DVC/SH backend | 增加 backend header，默认 DVC |
| App 依赖方向 | 已基本只用 bms_afe.h | 同样保持 generic AFE boundary | 保持 |
| 板级配置 | dvc1124_project_config.h | sh3673510_project_config.h | 保持 DVC board config，增加 D008 product profile |
| 全局 BMS 状态 | bms_state.*/bms_error.h 已有 | 继续收口 | 同步 D013 改进 |
| AFE 通信失效 | 置 AFE error，缺完整 inhibit/release | output inhibit + valid-snapshot streak + reinit | 移植到 DVC |
| MOS 请求 | 简单 target + fault clamp | request × output permit × comm health × directional fault | 按 D013 思路实现 DVC FET arbiter |
| 短路恢复 | DVC alarm + 条件清除 | 独立 latch/release 状态机 | 做 DVC 版本，不能关断后零电流立即重开 |
| SOC profile | 主要由历史宏/算法内部常量组成 | bms_soc_defs.h + bms_soc_profile.h | 引入 24S LFP / 20S NMC profile |
| 产品身份 | 仍有 D3PRO 等大块历史条件 | 参考分支已逐步单产品化 | D008 独立 product profile |
| 文档 | DVC 文档较完整 | 有硬件 Reference + Development Status | D008 建同等证据化文档 |
| 测试 | DVC/Flash/CI contract | 又增加板型 integration/fail-safe tests | 增加 D008 integration + golden vectors |

## 4.1 D013 可直接借鉴的 fail-safe 模式

D013 的 SH adapter 已经使用以下模式：

通信/CRC/超时错误
    -> output_inhibit = 1
    -> valid_snapshot_streak = 0
    -> FET 关断/禁止重新开启
    -> 触发 AFE 重初始化（带 cooldown）

AFE 重配成功
    -> 连续若干完整有效快照
    -> 才解除 output_inhibit

D008 应采用同样的行为框架，但底层恢复动作换成 DVC 事实：

I2C retry / bus reset
 -> 必要时 MCU-AFE-EN(PD7) power cycle
 -> CST reset registers
 -> 等待 settle
 -> probe CV + FRT
 -> apply board config
 -> apply protection
 -> restore DVC KV
 -> 连续 3 帧完整有效采样
 -> release inhibit

# 5. 推荐的 D008 最终软件分层

app.c / BLE / UART / Modbus / SOC
                  |
                  v
             bms_afe.h
                  |
      compile-time backend select
                  |
                  v
          dvc1124_bms.c
    BMS映射 / fault / FET arbiter
                  |
                  v
             dvc1124.c
    I2C/CRC/寄存器/换算/采样
       |                    |
       v                    v
 dvc1124_special.c   dvc1124_config_service.*
 RC/W0C/self-clear    semantic transaction
                            |
                            v
                   dvc1124_config_store.*
                            |
                            v
                        flash_kv32

严格职责：

- dvc1124_reg.h：只放芯片真值；

- dvc1124_project_config.h：只放 D008 板级/装配默认；

- d008_product_profile.h（建议新增）：放 24S LFP / 20S NMC 的产品参数选择；

- dvc1124.c：最终不应直接写 g_tParam / g_stCellInfoReport；

- dvc1124_bms.c：负责单位映射、fault、FET、BMS 参数转 AFE config；

- bms_state.*：唯一 BMS report/error/fault-history 所有者；

- BLE/UART 不编码 DVC register bit，只调用 semantic service。

# 6. 产品 Profile：必须从“板级”与“化学体系”分离

当前 conf.h 仍以 FD_BMS_TYPE=D3PRO 开始，再局部覆盖 SeriesNum 和硬件版本。这会让 D008 无意继承旧产品容量、保护和通信身份。应删除这种“先选旧产品、再 override D008”的做法。

建议：

#define BMS_PRODUCT_D008_24S_LFP  1
#define BMS_PRODUCT_D008_20S_NMC  2

#ifndef BMS_PRODUCT_PROFILE
#define BMS_PRODUCT_PROFILE BMS_PRODUCT_D008_24S_LFP
#endif

每个 profile 至少明确：

- chemistry；

- series count；

- capacity_factory（由产品数据，不由原理图猜）；

- COV/CUV 与 recovery；

- pack OV/UV；

- charge/discharge OC 软件三级；

- DVC hardware OC1/OC2 requested；

- temperature policy；

- SOC OCV 表与满/空端点；

- charger/vehicle limit；

- GP2/GP3 population；

- device name / hardware version / product ID。

禁止仅把 DVC1124_DEFAULT_CELL_COUNT 24 改成 20 就称为完成 20S NMC。

# 7. DVC I2C / CRC / 地址审计

## 7.1 地址

DVC1124 数据手册说明典型固定地址：

Write = 0x40
Read  = 0x41

这与 Telink B85 driver 使用 8-bit transfer address 的当前实现一致。不要再次把 0x40 右移成 0x20 再传给现有 Telink API。

DVC1124-22/-24 只有在 SRN/SRP 短接到指定电源并复用 GP 做硬线地址时才不同；D008 原理图把 SRP/SRN 用于分流器采样，所以当前 fixed mode 正确。

## 7.2 CRC

Polynomial = x^8 + x^2 + x + 1 = 0x07
Initial    = 0x00

首个读取数据字节 CRC：

CRC(AddrW, Reg, AddrR, Data0)

后续：

CRC(DataN)

当前 DVC1124_ReadRegisters/WriteRegisters 实现正确。

## 7.3 超时

芯片自身一次 I2C 事务有约 64ms bus timeout。当前 MCU 侧又增加：

DVC1124_I2C_CMD_TIMEOUT_US = 5000us
DVC1124_I2C_RETRY_COUNT    = 3

并在 NAK/超时后 reset I2C module。这是正确方向。

进一步需要：连续通信失败达到阈值后，不只“继续 retry”，而应切换 AFE health 状态并 inhibit 输出。

# 8. DVC 寄存器逐项审计

以下表是本报告的核心审计结果。

| Reg | 功能 | V1.2 真值 | 当前 D008 | 结论 | 完善要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | ALARM / IWTF,COV,CUV,OCD1,OCC1,OCD2,OCC2,SCD | W0C：写0清除对应位，写1无效 | 已使用专用 ClearAlarmFlags，普通 raw 配置不直接写 | ✅ | 保持专用 API；故障恢复资格由 BMS 状态机判断后再清 |
| 0x01 | STATUS / CST | VADF/CC1F/CC2F 为 RC；CST=0xD复位寄存器、0xE Sleep、0xF Shutdown | 采样路径读取并缓存；命令值已按 V1.2 修正 | ✅ | 禁止普通诊断直接读取；Sleep/Shutdown 后必须重新验证数据新鲜度/配置 |
| 0x02..0x06 | CC1 / CC2 | CC2 为 signed 20-bit，0.3125uV/LSB；正=放电，负=充电 | 20-bit 符号扩展与 200uΩ 换算正确 | ✅/⚠️ | 200uΩ 下约 1.5625mA/LSB；仍需零点、增益、温漂和 CAMZ 策略实测 |
| 0x07..0x10 | VTOP/VPACK/VLOAD/VCT/V1P8 | VTOP/VPACK/VLOAD 12.8mV/LSB；VCT公式；V1P8 100uV/LSB | 换算与 V1.2 一致 | ✅ | 保持；加入边界与精度实测 |
| 0x11..0x1C | GP1..GP6 ADC | 100uV/LSB；模式由 0x74/0x75 决定 | NTC 电阻公式使用 FRT 修调后的 Rpu | ✅/⚠️ | NTC R-T 表需按 SNC103B13435F0603E 规格书/温箱确认 |
| 0x1D..0x4C | VC1..VC24 | 默认 CVS=0 时 100uV/LSB；高共模需二次校准 | 已实现 V1.2 p32 K 查表校准 | ✅ | 保持查表边界；20S/24S profile 由 cell mask 决定有效通道 |
| 0x51 | FET_CTRL | DSGC/CHGC: 00/01关、10自动体二极管、11开 | 普通 API 仅使用 00/11，实际状态读取 CC2 flags | ✅/⚠️ | 普通开关正确；若启用 Body Diode recovery，需扩展枚举而不是 bool API |
| 0x52 | PDWM / DPC | PDWM 控制 I2C WDT 对 PDSG；DPC 0..30 | DPC=16；PDWM 基本依赖复位值 | ⚠️ | D008 不用高边预放；应把“不使用高边预输出”的策略显式化，不依赖 reset |
| 0x53 | DSG_MASK | DWM/DDM/DPDM/DBDM 等，1=屏蔽对应关断/动作 | 仅 DWM 被运行配置显式管理，其它位主要沿用复位 | ⚠️ | 把 WDT/Body-Diode/预输出策略全部做成显式语义字段；不要靠复位值隐式决定 |
| 0x54 | CHG_MASK | CWM/CO1M/CO2M/CSM/CDM/CCM/CPCM/CBDM | 仅 CWM 显式管理；默认 CO1M/CO2M/CSM=1 保持反向充电能力 | ⚠️ | 显式写入“放电故障不关 CHG”等产品策略；Body Diode 未启用时 CBDM 明确保持1 |
| 0x55 | CADC_CTRL | HSFM=1屏蔽高边驱动；CAEW工作态 CADC；CAES休眠电流唤醒 | 当前默认 HSFM=0、CAEW=1、CAES=1 | ❌/⚠️ | HS-D008 主 CHG/DSG 为 NC，实际用 GP5/GP6 低边，建议 HSFM=1；CWT=0 时 CAES 也应默认0 |
| 0x56 | CC1_TIMING | C1OW/C1OS：工作0.5/1/2/4ms，Sleep 4/8/16/32ms | 语义配置默认 4ms/32ms，并通过 ConfigStoreApply 下发 | ✅ | 保持；若改变需验证功耗/唤醒/测量质量 |
| 0x59/0x5A | OCD1/OCC1 | code0=off，其余 code*0.25mV | 编码正确；200uΩ 时 1 code=1.25A | ✅/⚠️ | 当前默认 10A→code8 可精确表示，但不是已签核的 D008-100A 产品值 |
| 0x5B/0x5C | OCD1/OCC1 Delay | (code+1)*8ms | 采用“不晚于 requested”的 floor 量化 | ✅ | 100ms→96ms；协议必须显示 requested/effective |
| 0x5E | OCD2 | bit6 enable；bits5:0 threshold；bit7非 owned；(code+1)*4mV | enable=0x40，RMW 保留 bit7 | ✅ | 禁止退回 0x80 旧错误 |
| 0x5F | OCC2 | bit7 R/W 默认1但未公开业务语义；bit6 enable | RMW 只改 bit6+threshold，保留 bit7 | ✅ | 保持；禁止整字节 0x40¦code 覆盖 bit7 |
| 0x60/0x61 | OCD2/OCC2 Delay | (code+1)*4ms | 编码正确 | ✅ | 100ms→code24→100ms |
| 0x62/0x63 | SCD | SCDE=bit6；SCDT10mV；delay=SCDD7.81us | 编码正确，但默认 threshold=0 即关闭 | ⛔ | D008 发布前必须按短路实测确定；200uΩ 下每个 SCD code=50A |
| 0x65 | CWT Current Wake | 0=off，其余 code*10uV | 默认0 | ✅/⚠️ | 200uΩ 下 1 code=50mA；若保持0，CAES 应同步关闭以避免语义不一致 |
| 0x66 | BDPT Body Diode | 0=off，其余 code*40uV | 默认0 | ✅/⚠️ | 200uΩ 下 1 code=0.2A；若启用必须同时配置 DBDM/CBDM 和 FET mode=10 |
| 0x67..0x69 | Balance | CB24..1，约60s自动清零 | 写后读回，报告实际 AFE mask | ✅/⚠️ | 上层需要 <60s 有条件续期；必须考虑温升、测量间隙和数据有效性 |
| 0x6A..0x6C | Cell / measurement masks | CMn=1 关闭该节保护并默认关闭测量；另含 PKM/LDM/CTM/V1P8M | 24S不屏蔽；20S屏蔽21..24；misc mask 尚未完全建模 | ✅/⚠️ | 20S mask 正确方向；补齐 PKM/LDM/CTM/V1P8M 语义字段 |
| 0x6D | CPVS/COW/CMM/CVS | bits5:3 CPVS；bit2 COW；bit1 CMM；bit0 CVS；CPVS=101=10V | mask=0x38/COW=0x04/CMM=0x02/CVS=0x01，10V=0x28 | ✅ | 这是已修正关键项；COW 约1s自清，不能当持久状态 |
| 0x6E | VADC | VAE/VASM/VAMP/VAO；周期1/2/4/8 CC2；0.79/1.54/3.03/6.02ms | 默认 VAE=1、同步CC2、每1周期、1.54ms | ✅/⚠️ | 编码正确；结合均衡间隙、功耗和 200ms BMS 调度实测 |
| 0x70/0x71 | COV | code0=off；Vtrip=code*1mV+500mV；delay 200ms..8s | 编码正确；当前默认 3750mV/1s | ✅/⚠️ | 24S LFP 值仍需产品签核；20S NMC 绝不能复用 3750mV |
| 0x72/0x73 | CUV | code0=off；Vtrip=code*1mV；delay 200ms..8s | 编码正确；当前请求 3000mV/10s 会量化为 8s | ✅/⚠️ | requested/effective 必须分离；20S NMC 与24S LFP分 profile |
| 0x74 | GP1/2/3 Mode | GP1: OFF/NTC/analog/CON；GP2/3 支持 OFF/NTC/analog/INT/low-side pre-FET | 当前 GP1/GP2/GP3 均 NTC | ⚠️ | GP1 可作为板载 NTC；GP2/GP3 在 CN4 外部接口，需按 BOM/profile 决定，未装时建议 OFF |
| 0x75 | GP4/5/6 Mode | GP4 NTC；GP5=111 low-side CHG；GP6=111 low-side DSG | GP4 NTC、GP5 CHG、GP6 DSG | ✅ | 与 HS-D008 原理图一致 |
| 0x76 | Core OT | COTF=RC；COTT=0关闭，否则按公式设置 | 专用 RC-safe API；默认0关闭 | ✅/⚠️ | 访问方式正确；产品是否启用须热测试，不能拿外部 NTC 阈值替代 |
| 0x77 | V3P3 + I2C WDT | V3P3ES/EW/M；IWT=0/4/8/16/32s | V3P3工作/休眠开；WDT=0；timeout不关CHG/DSG | ⚠️ | WDT 为安全架构决策；如启用必须联动 0x53/0x54、软件 output inhibit 与通信恢复测试 |
| 0x78 | Timed Wake | 0关闭，10s..10min 离散值 | 默认关闭 | ✅ | 当前无明确需求，保持关闭 |
| 0x79 | Interrupt Mask | 1=屏蔽输出；0=对应事件产生1ms低脉冲 | 默认写0x00 | ⚠️ | 0x00不是“关闭中断”；当前 GP 未配置 INT 时无物理输出。若产品不用INT，建议显式0xFF |
| 0x7E | FRT | Rpu=6800+FRT*25Ω，只读 | 读取后用于 NTC 电阻换算 | ✅ | 保持 |
| 0x8F | Chip Version | 只读 CV | 用于 ready probe | ✅ | 保持 |
| 0x90 | V1.2 合法 R register | V1.2 新增，地址上限应到0x90 | REG_MAX=0x90 | ✅ | 禁止把上限退回0x8F；generic write 仍应由 access mask 阻止写RO |

# 9. 关键寄存器问题详解

## 9.1 0x55 HSFM：当前 D008 默认应修改

V1.2：

HSFM=0 -> 允许高边 FET 驱动输出
HSFM=1 -> 屏蔽高边 FET 驱动输出

D008 原理图中主 CHG / DSG 为 NC，产品控制使用 GP5 / GP6 低边输出。因此建议：

#define DVC1124_DEFAULT_HIGH_SIDE_FET_MASK 1u

这不是通用 DVC 驱动规则，而是 HS-D008 board policy。

## 9.2 0x53/0x54：不要再依赖 reset 隐式决定 MOS 行为

DVC reset 的 0x54 中 CO1M/CO2M/CSM=1，意味着放电过流/短路默认不会关闭 CHG；这恰好有利于“放电故障后仍允许充电恢复”。但量产代码不应因为“reset 刚好是这个值”就不配置。

建议在 dvc1124_project_config.h 或独立 FET policy 中明确：

I2C timeout -> CHG 是否关闭
I2C timeout -> DSG 是否关闭
OCD1/OCD2/SCD -> CHG 是否保持可用
Body diode auto recovery -> enable/mask
PCHG/PDSG -> disabled/masked
DON/CON hardwire -> D008 是否使用

每次 AFE reset 后完整下发并 readback。

## 9.3 Current Wake：当前“发动机开、阈值关”不一致

当前：

CAES = 1
CWT  = 0

而 CWT=0 已表示 current wake threshold 关闭。建议默认：

CAES = 0
CWT  = 0

真正需要“接负载/产生电流唤醒”时，再同时设置：

CAES = 1
CWT = n * 10uV

200uΩ 下每 code = 50mA，应根据实际静态噪声、漏电、车辆待机电流确定阈值。

## 9.4 0x79：0x00 不是“关闭中断”

V1.2 明确：mask bit 为 0 时，对应事件会在配置为 INT 的 GP 输出约 1ms 低脉冲；bit=1 才是屏蔽。

D008 当前 GP2/3/5/6 没有作为 INT，所以 0x00 目前不会形成实际中断输出，但配置语义容易误导。产品明确不用 INT 时建议：

#define DVC1124_DEFAULT_INTERRUPT_MASK 0xFFu

若后续需要 AFE INT，再按事件逐位打开。

# 10. 保护量化：D008 必须区分 requested 与 effective

## 10.1 OC1

200uΩ：

1 code = 0.25mV = 1.25A
10A -> 2mV -> code 8 -> 10A exact

## 10.2 OC2

Vtrip = (code + 1) * 4mV

200uΩ：

code0 -> 4mV  -> 20A
code1 -> 8mV  -> 40A
code2 -> 12mV -> 60A
...

因此：

requested 15A

不可能由硬件准确表示；最低只能 20A。

现有 requested/effective 分离是正确的，必须继续保留：

Requested OCD2 : 15.0 A
Effective OCD2 : 20.0 A
Quantized      : yes

更重要的是：HS-D008 标注 24S100A，现有 10/15/20A 保护默认是历史通用值，不能作为 D008 产品阈值。需要产品工程给出真实额定、峰值、MOS SOA、线束/保险丝能力后重新签核。

## 10.3 SCD

Vtrip = SCDT * 10mV

200uΩ：

code1 = 50A
code2 = 100A
code4 = 200A
...

这只说明“硬件可表示的网格”，不代表建议量产值。最终 SCD 必须根据：

- MOS 数量和 SOA；

- shunt/铜排/线束；

- 短路环路寄生；

- 保险丝；

- 实际短路峰值；

- 关断延迟；

- 车辆负载瞬态；

通过实板短路测试确定。

## 10.4 延时

COV/CUV: 200..900ms, 1..8s
OC1:     (code+1)*8ms
OC2:     (code+1)*4ms
SCD:     code*7.81us

当前 floor 策略“尽量不晚于 requested”合理，但上位机必须显示实际值。例如：

CUV requested 10s -> effective 8s
OC1 requested 100ms -> effective 96ms
OC2 requested 100ms -> effective 100ms

# 11. DVC 采样与换算审计

## 11.1 Cell Voltage

默认 CVS=0：

LSB = 100uV = 0.1mV

高共模二次校准：

K[n] = 1 + p1*VCM[n] + p2*VCM[n]^2
p1   = 0.35e-6
p2   = -0.12e-6

当前使用 V1.2 提供的 K 查表并以整数计算，方向正确。不要删除或用旧 SH AFE 系数替换。

## 11.2 CC2 Current

signed 20-bit two's complement
positive = discharge
negative = charge
LSB      = 0.3125uV

当前为适应 TC32 32-bit 工具链使用等价定点公式，不依赖 __muldi3/__divdi3，应保留。

实板校准至少覆盖：

0A, ±1A, ±5A, ±10A, ±20A, 大电流点
冷态/热态
充电/放电两个方向

## 11.3 NTC

DVC pull-up：

Rpu = 6800 + FRT*25 ohm
Rntc = VGP_code * Rpu / (V1P8_code - VGP_code)

驱动公式正确。但 SNC103B13435F0603E 的 R-T 曲线不能仅凭历史表默认正确。量产前必须用器件规格书或温箱核对。

# 12. MOS / Fault Recovery：按 D013 框架重做 DVC 版本

建议 D008 引入以下状态变量：

requested_charge_on
requested_discharge_on
output_enabled
output_inhibit
snapshot_valid
valid_snapshot_streak
comm_failures
reinit_cooldown
short_latched
charge_fault_latched
discharge_fault_latched

最终 FET 决策：

actual_request
 = user/app request
 × output_enabled
 × !output_inhibit
 × snapshot_valid
 × AFE health
 × direction protection permit

### 通信失败

任何完整采样失败
 -> output_inhibit=1
 -> 禁止新开 FET
 -> 记录 AFE_COMM fault
 -> 尝试安全关断
 -> 连续失败达到阈值后 AFE reinit/power cycle

### 恢复

AFE reset/reconfigure OK
 -> 不立即恢复 MOS
 -> 连续 3 帧有效完整 snapshot
 -> 确认 fault/recovery 条件
 -> 才 release inhibit

### 短路

禁止：

SCD -> MOS关 -> 电流变0 -> 立刻清SCD -> MOS重开

应使用：

SCD latch
 -> 负载/开关侧条件稳定解除
 -> debounce
 -> clear W0C
 -> readback 确认 SCD 消失
 -> controlled retry
 -> 实际 FET readback

# 13. Body Diode 与方向恢复

DVC 原生提供：

DSGC/CHGC = 10
BDPT != 0
DBDM/CBDM = 0

可以实现方向相反电流出现时自动打开对应 FET。但当前 D008：

- BDPT=0；

- bool SetMosState() 只表达 OFF/ON；

- body-diode mask 默认仍屏蔽。

所以当前实际采用软件仲裁更清晰。建议先把 D013 的 FET FSM 移植完成，再单独评估是否引入 DVC 原生 Body Diode。不能同时在多个业务文件中散落“强制开 MOS”特判。

# 14. Balance / Open Wire

## Balance

0x67..0x69 约 60s 自动清零，当前报告实际 AFE mask 是正确的。

仍缺完整策略：

BMS requested mask
 -> 检查充电状态/电压差/温度/采样有效
 -> 下发
 -> <60s 周期再次评估
 -> 仍满足才续期

禁止为了“保持均衡”无条件高频反复写寄存器。

## Open Wire

当前 StartOpenWireCheck() 只正确置 COW。完整功能应是状态机：

IDLE
 -> TRIGGER COW
 -> WAIT ~1s
 -> read cells
 -> evaluate criteria
 -> report diagnostic
 -> restore normal state

所以 API 能触发 COW ≠ Open-Wire 功能完成。

# 15. Sleep / Wake / I2C Watchdog

## 15.1 DVC Sleep

CST = 0xE

正确。0xF 是 Shutdown，不可再沿用厂家旧 Demo 的错误命名。

## 15.2 Current Wake

当前应在“关闭”和“启用”之间形成完整语义，不允许 CAES/CWT 半开状态。

## 15.3 I2C WDT

当前 WDT=OFF 不是寄存器错误，但属于未完成的 safety decision。

若启用，需要完整测试：

停止有效I2C
 -> 到 WDT timeout
 -> 记录 IWTS / IWTF
 -> 观察 CHG/DSG 实际栅极
 -> 恢复第一笔通信
 -> 软件 inhibit 仍保持
 -> 重新配置/验证
 -> 连续有效样本
 -> 受控恢复输出

特别要防止“第一笔 I2C 恢复即 IWTS 消失，硬件自己重新允许输出，而软件还没检查完故障”的窗口。

# 16. Flash / 配置事务

当前 DVC 配置 store 的方向正确：

requested BMS protection -> cold KV
dvc-only operating config -> DVC KV
SOC -> SOC KV
runtime -> runtime area
event -> event log

单字段配置：

validate
 -> apply AFE
 -> readback
 -> persist
 -> success

persist 失败要 rollback。

仍必须补一个状态：

CONFIG_INCONSISTENT

用于：

AFE apply success
 -> persist fail
 -> rollback fail

此时禁止继续假装正常；应 inhibit 输出、记录事件、重置并完整恢复 AFE 配置。

# 17. BLE / UART / Raw Register

D008 已经形成正确方向：BLE SPP 与 UART 共用 Modbus/semantic configuration service。

推荐继续保持：

0x28xx semantic config/diagnostics
0x284x requested protection
0x285x effective protection
0x29xx factory raw mirror

Raw register：

- 只在 Factory 模式开放写；

- RC 寄存器不允许普通 raw read；

- W0C/self-clear/runtime control 使用专用 API；

- raw write 也必须进入 semantic candidate + validation + apply/persist，不可绕开安全模型。

# 18. SOC：按 D013 抽离 Profile

D013 引入 bms_soc_defs.h / bms_soc_profile.h 的做法应迁移到 D008。

D008 至少要有：

D008_24S_LFP_SOC_PROFILE
D008_20S_NMC_SOC_PROFILE

算法只处理：

real SOC = coulomb + endpoint + OCV correction
display SOC = smoothed(real SOC)

化学体系数据放 profile：

OCV table
full endpoint
empty endpoint
sag thresholds
rest qualification

不能让 20S NMC 继续使用当前 24S LFP 的 3.75V COV / LFP OCV 逻辑。

# 19. D008 建议默认板级配置（不含未签核产品阈值）

| 配置 | 建议 |
| --- | --- |
| Address mode | FIXED |
| I2C transfer address | 0x40 W / 0x41 R |
| Cell count | 由 D008_24S_LFP / D008_20S_NMC profile 决定 |
| Shunt | 200uΩ |
| High-side FET mask | 1 |
| CADC work | 1 |
| Current wake engine | 0（直到 CWT 有已验证非零值） |
| CC1 work/sleep | 4ms / 32ms，保持当前基线 |
| Charge pump | 10V，保持当前基线并实测功耗 |
| Cell signed mode | 0 |
| VADC | enable=1, sync=1, period=1 CC2, time=1.54ms |
| GP1 | NTC（板级确认） |
| GP2/GP3 | profile/BOM 决定；无外部 NTC则 OFF |
| GP4 | NTC |
| GP5 | low-side CHG |
| GP6 | low-side DSG |
| V3P3 work/sleep | 暂保持1/1，实测低功耗和依赖 |
| I2C WDT | 默认0直到 safety 签核；最终量产值需明确 |
| Timed wake | off |
| Interrupt mask | 不用INT时建议0xFF |
| Core OT | 0，直到热测试签核 |
| SCD | 0，直到短路测试签核；发布阻断 |
| Body diode | 0，先使用软件 FET FSM |

# 20. 代码迁移文件清单

## P0：先做安全和产品身份

- bms_afe_backend.h

  - 采用 D013 compile-time backend 模式；

  - D008 默认 BMS_AFE_BACKEND_DVC1124。

- conf.h

  - 删除 D3PRO 作为 D008 入口；

  - 引入真正 D008 product profile；

  - 保留 D008 GPIO，不复制 D011 GPIO。

- dvc1124_project_config.h

  - HSFM 默认改1；

  - CAES/CWT 语义一致；

  - GP2/3 profile 化；

  - INT mask 明确；

  - 0x53/0x54 policy 显式化。

- dvc1124_bms.c

  - 移植 D013 output inhibit / valid streak / FET arbitration；

  - 增加通信失败/恢复 FSM；

  - SCD/OC fault latch 与受控恢复。

- dvc1124.c

  - 保留已验证 I2C/CRC/换算核心；

  - 逐步移除 g_tParam/g_stCellInfoReport 业务依赖。

- app.c

  - 只迁移 D013 通用 PM/AFE 调用改进；

  - D008 wake source 继续使用 D008 的 SW/CHG-IN；禁止复制 D011 PB1/PC0/PC1/PD3 等语义。

## P1：框架一致

- bms_soc_defs.h / bms_soc_profile.h；

- D008 LFP/NMC profile；

- D008 integration tests；

- AFE config atomic multi-write；

- Open-Wire state machine；

- Balance refresh policy；

- CONFIG_INCONSISTENT fault。

## P2：纯化和维护性

- dvc1124.c 完全去 BMS global；

- dvc1124_bms.c 负责唯一映射；

- app.c 进一步拆分 power/fet/scheduler；

- legacy protocol units 只在 transport boundary 转换。

# 21. 建议的自动化测试

## 21.1 Register Golden Vectors

CST: reset=0x0D, sleep=0x0E, shutdown=0x0F
0x6D: CPVS=101 -> 0x28; COW=0x04; CMM=0x02; CVS=0x01
OC2: enable=0x40; code0=4mV; code63=256mV
SCD: enable=0x40; code1=10mV; code63=630mV
200uΩ: CC2 LSB=1.5625mA; OC1 code8=10A; OC2 minimum=20A; SCD code4=200A
COV 3750mV -> code3250
CUV 3000mV -> code3000
CUV delay request10s -> effective8s
OC1 delay100ms -> 96ms
OC2 delay100ms -> 100ms

## 21.2 Framework Contract

至少自动检查：

- app/BMS 不能 include dvc1124_reg.h；

- DVC register truth 只来自 dvc1124_reg.h；

- GP2/3 profile 未定义时不能默认为已装外部 NTC；

- D008 backend 默认必须是 DVC；

- high-side mask 必须为1；

- CWT=0 时 CAES 默认0；

- 24S/20S profile 不允许只差 cell_count；

- requested/effective 保护值都可读；

- RC register raw read 被拒绝；

- Factory raw write 有门禁；

- Flash 区域不重叠；

- 失联进入 inhibit，未达到连续有效帧不能恢复输出。

# 22. 实板验证矩阵

| 测试组 | 必测项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| I2C | 正常、NACK、CRC错、SDA/SCL异常、AFE掉电、PD7 power-cycle | 有界退出；fault可见；MOS策略符合设计；可受控恢复 |
| Cell | Cell1/12/24，低/中/高电压，20S mask | 精度、位置、max/min、mask 正确 |
| Current | 0A、±1/5/10/20A及大电流 | 极性、增益、零偏、SOC方向正确 |
| NTC | 冷/热、开路、短路 | TEMP_BREAK、保护、恢复均正确 |
| COV/CUV | trip/recover/delay | requested/code/effective/实测一致 |
| OC1/OC2 | 充/放两个方向 | 量化、栅极、alarm、恢复正确 |
| SCD | 多档短路能量 | 阈值/延时/MOS/保险丝协同且不反复重开 |
| FET | OFF/OFF, ON/OFF, OFF/ON, ON/ON | 命令、0x51、CC2 flags、实际 Gate 一致 |
| WDT | 停I2C、恢复I2C | IWTS/IWTF、FET、软件 inhibit 与恢复无竞态 |
| Balance | 单节/相邻/60s | 自动清零、续期、温升、采样互扰可控 |
| Open Wire | 各通道故障注入 | 完整状态机检测，不把 trigger 当完成 |
| Sleep | 广播/连接/空闲/deep/低压 | 电流、唤醒源、AFE配置、SOC连续 |
| Flash | 写/擦/轮换时掉电 | journal 可恢复，不污染其它区域 |
| OTA | 10/50/99%中断、CRC失败 | A/B可恢复，不擦 0x74000..0x7FFFF |

# 23. 发布阻断项

在以下项目全部关闭前，不应把 D008 标记为 production-ready：

- D008_24S_LFP 与 D008_20S_NMC 产品 profile 定稿；

- 真实 DVC 型号/BOM确认（-22/-24，虽 fixed mode 当前不受影响）；

- high-side output mask 改为符合 D008 低边拓扑；

- AFE comm failure output inhibit / reinit / release 验证；

- SCD 阈值和延时实板签核；

- I2C WDT 是否启用及 CHG/DSG timeout policy 签核；

- 0x53/0x54 MOS mask policy 显式化；

- GP2/GP3 BOM/功能确认；

- NTC R-T 曲线确认；

- OC1/OC2/COV/CUV requested/effective + 实测矩阵；

- Short/OC fault recovery 不会形成 OFF-ON-OFF 循环；

- Flash rollback-fail 的 config-inconsistent 状态；

- Balance/Open-Wire 完整状态机；

- TC32 clean build + MAP/BIN + host tests + 实板记录绑定到具体 commit。

# 24. 推荐实施顺序

Phase A  产品身份清理
  -> D008 profile / backend / board config

Phase B  寄存器产品配置修正
  -> HSFM / CAES-CWT / GP2-3 / INT mask / 0x53-54 policy

Phase C  D013 safety framework 移植
  -> output inhibit / reinit / valid streak / FET arbiter / short latch

Phase D  SOC/profile
  -> 24S LFP + 20S NMC

Phase E  OpenWire / Balance / atomic config

Phase F  TC32 CI + 实板验证 + release evidence

不要在 Phase A-C 之前大规模重写已经正确的 DVC I2C/CRC/measurement core。

# 25. 最终目标架构

BMS Application
                             |
        +--------------------+--------------------+
        |                    |                    |
     Scheduler           Protocol             Diagnostics
        |                    |                    |
        +--------------------+--------------------+
                             |
                         BMS Core
              Protection / FET / Power / SOC
                             |
                             v
                         bms_afe.h
                             |
                    compile-time backend
                  /                          \
          DVC1124 backend              SH3673510 backend
                  |                          |
              DVC driver                  SH driver
                  |
             Telink I2C

D008 产品固件只激活 DVC backend；保留多 AFE 框架的价值是让未来项目共享 BMS core，而不是在运行时动态选择 AFE。

# 26. 最终审核结论

### DVC 寄存器“写法”层面

目前关键寄存器真值整体已经正确，尤其：

0x5E/0x5F OC2 bit6 enable
0x62 SCD code*10mV
0x6D CPVS/COW/CMM/CVS 位图
0x01 0xD/0xE/0xF reset/sleep/shutdown
0x76 RC safe access
0x90 address upper bound
CRC8 / fixed address / common-mode correction

不应该再为了风格重写这些已经建立证据链的核心。

### D008 产品配置层面

真正需要修的是：

HSFM = 1
CAES/CWT 一致
GP2/GP3 profile化
0x79 mask语义修正
0x53/0x54 显式 policy
SCD/WDT 产品签核
24S LFP / 20S NMC 分 profile
历史 D3PRO 参数彻底退出 D008 产品身份

### 框架层面

D013 目前最值得 D008 复制的不是 SH3673510 driver，而是：

compile-time AFE backend
board/project config separation
state/error ownership
AFE fail-safe inhibit
valid-snapshot release
reinit/cooldown
FET arbitration
SOC profile separation
hardware reference + development status + contract tests

完成这些后，D008 才真正与 D013 达到“相同框架、不同 AFE/不同硬件 Profile”的状态。

# 附录 A：建议新增/调整的关键宏

/* D008 board policy */
#define DVC1124_DEFAULT_HIGH_SIDE_FET_MASK          1u
#define DVC1124_DEFAULT_CADC_WORK_ENABLE            1u
#define DVC1124_DEFAULT_CURRENT_WAKE_ENGINE_ENABLE  0u
#define DVC1124_CURRENT_WAKE_THRESHOLD_UV           0u
#define DVC1124_BODY_DIODE_THRESHOLD_UV             0u
#define DVC1124_DEFAULT_INTERRUPT_MASK               0xFFu

/* Product-safety values remain disabled until signed off. */
#define DVC1124_HW_SCD_THRESHOLD_MV                  0u
#define DVC1124_HW_SCD_DELAY_US                      0u
#define DVC1124_I2C_WATCHDOG_SECONDS                 0u

上面 SCD/WDT 的 0 是“未完成验证时的安全开发默认”，不是最终量产结论。

# 附录 B：禁止回归规则

1. 不允许把 OC2 enable 写回 0x80。
2. 不允许整字节覆盖 0x5F bit7。
3. 不允许把 0x6D 恢复成旧 CPVS_MASK=0xE0 / COW=0x10。
4. 不允许把 0x0F 当 Sleep；它是 Shutdown。
5. 不允许保护寄存器写完不 readback。
6. 不允许 requested 15A -> hardware 20A -> 上位机仍谎报15A effective。
7. 不允许用 requested balance mask 永久代表 actual AFE mask。
8. 不允许 NTC invalid 时跳过温度保护。
9. 不允许 AFE 通信恢复第一帧就自动重新开 MOS。
10. 不允许 20S NMC 只改串数而复用 24S LFP profile。
11. 不允许复制 D013/D011 的 GPIO/SH 寄存器到 D008。
12. 不允许用历史 D3PRO 参数当 D008 产品签核参数。

# 附录 C：资料索引

## GitHub

- refactor/bms-template-phase1 @ dc230c36291956e69bf7c20f641a121c55d7b105

- feature/dvc1124-22-bms @ d32432a344a59ca8cebd07655979722092b76c71

- feature/sh3673510-d013-bms @ 4e8193735d046645177e4ba0ec90c22b19693e0e

## 用户资料 / AFE 资料

- HS-D008-24S100A-V1(2).pdf

- DVC1124-2参考手册_V1.2.pdf

- DVC1124-2数据手册_V1.1.pdf / S05_DVC1124-2_数据手册_V1.1.pdf

## 关键证据页

- V1.2 p16-18：FET / mask / CADC / OC1/OC2；

- V1.2 p19-22：SCD / wake / balance / CP；

- V1.2 p23-27：VADC / COV/CUV / GP / OT / WDT / timed wake / INT mask；

- V1.2 p30-31：CHG/DSG 驱动逻辑；

- V1.2 p32：Cell common-mode 二次校准；

- V1.2 p33：版本修订（CPVS/VAE reset 值）；

- 数据手册 V1.1 p23-24：I2C 100kHz、无 clock stretching、固定地址/级联地址、CRC8、64ms bus timeout。